Название: Методы оптимизации структуры квантовых сетей для обеспечения централизованного управления ключами

Автор: Сантьев Алексей Альбертович

Инженер лидирующего исследовательского центра «Национальный центр квантового интернета» Университета ИТМО

Научный сотрудник ООО «СМАРТС-Кванттелеком»

Введение. Актуальность рассматриваемой технической задачи

В настоящий момент активное развитие получает технология квантового распределения ключей, с использованием которой реализуются квантовые сети на основе доверенных промежуточных узлов. На данном этапе развития технологий построения квантовых сетей были опубликованы ряд международных стандартов в рамках деятельности Международного союза электросвязи [1] и Европейского института телекоммуникационных стандартов [2], а также  ожидается публикация проектов отечественных стандартов и методических рекомендаций, однако актуальные исследовательские задачи в части методов построения квантовых сетей остаются и по сей день.

В многоуровневой структуре квантовых сетей можно выделить три основных вида устройств [3,4]:

- модули квантового распределения ключей (далее – модули КРК), обеспечивающие выработку квантовых ключей (далее - КК) для СКЗИ-Распределителей;

- СКЗИ-Распределители, выполняющие функции по формированию квантовозащищенных ключей (далее - КЗК) и управлению их жизненным циклом;

- СКЗИ-Потребители, являющиеся потребителями КЗК и сопряженные с СКЗИ-Распределителями.

Данная структура квантовой сети позволяет выполнять базовый функционал, заключающийся в выдаче КЗК СКЗИ-Потребителям, однако имеет ряд характерных недостатков:

- СКЗИ-Распределители выполняют полный жизненный цикл по формированию КЗК, в том числе формирование исходных криптографических ключей (компонент итогового КЗК) и хранение сформированного КЗК до востребования СКЗИ-Потребителями, в силу чего компрометация КЗК возможна при воздействии на одно из СКЗИ-Потребителей, так как не обеспечивается централизованное надежное формирование и хранение КЗК в отдельных доверенных аппаратных модулях безопасности и централизованное управление жизненным циклом КЗК;

- запрос и выдача КЗК осуществляется в один короткий промежуток времени для одной пары СКЗИ-Потребителей, синхронизирующих свои запросы к СКЗИ-Распределителям, с которыми они сопряжены, в силу чего каждый СКЗИ-Потребитель должен направлять отдельные запросы для получения парных ключей, соответствующих разным парным СКЗИ-Потребителям;

- формирование криптографического контейнера для выдачи КЗК осуществляется с использованием общего криптографического ключа, известному каждой конкретной паре СКЗИ-Распределителя и СКЗИ-Потребителя, в силу чего возможно обеспечение взаимодействия СКЗИ-Потребителя только с определенными СКЗИ-Распределителями, с которыми есть общий ключ.

Перечисленные недостатки могут повлиять на масштабируемость квантовых сетей при их интеграции с масштабными информационными системами, в состав которых входит большое число разнородных устройств, которым требуется получение ключей для криптографической защиты каналов связи, и которые имеют многоуровневую иерархическую структуру. Наиболее ярким примером таких систем являются системы интернета вещей, в которых значительно возрастает число подключенных абонентов – устройств интернета вещей (далее - УИВ), которые в общем случае могут быть подвижными и большую часть времени находиться на значительном удалении от узлов квантовых сетей, при котором невозможно установление соединения с ними для получения КК или КЗК. В связи с этим возникает необходимость разработки архитектуры безопасности систем интернета вещей, в основе которой обеспечение безопасности цифровых сервисов реализуется с использованием методов построения квантовых сетей. Решение данной проблемы способно как модернизировать методы построения квантовых сетей и расширить сценарии их применения, так и предложить квантовостойкие методы защиты каналов связи в системах интернета вещей.

В настоящей работе предлагаются методы оптимизации структуры квантовых сетей для реализации централизованной инфраструктуры управления ключами при интеграции квантовых сетей с масштабными информационными системами. Рассматриваемые методы заключаются в уточнении состава платформы, в состав которой входит набор УИВ, квантовая сеть и сервер управления ключами (в состав которого также входит один из узлов квантовой сети), выполняющий функционал по управлению жизненным циклом симметричных ключей, выдаваемых СКЗИ-Потребителям в составе УИВ.

- Предлагаемый состав платформы на базе квантовой сети

В составе платформы предлагается выделить следующие элементы:

- узлы квантовой сети (далее - УКС), посредством которых осуществляется ключевой транспорт для выдачи ключей. В состав УКС входят модули КРК, сопряженные с СКЗИ-Распределителями;

- УИВ, являющиеся потребителями ключей. В состав УИВ входят СКЗИ-Потребители, взаимодействующие с СКЗИ-Распределителями в составе УКС;

- сервер управления ключами, обеспечивающий реализацию функций по управлению жизненным циклом ключей, генерируемых и используемых в составе платформы.

В составе сервера управления ключами предлагается выделить следующие элементы платформы:

- сервер аутентификации и криптографических сервисов (далее - САКС), посредством которого осуществляется аутентификация УИВ и обработка запросов УИВ на предоставление ключей, а также аутентификация СКЗИ-Распределителей, входящих в состав УКС, с которыми происходит взаимодействие САКС в рамках функционирования платформы;

- модуль доверенного хранения пользовательских ключей (далее - МДХПК), осуществляющий управление жизненным циклом ключей (формирование, хранение, выдача в защищенном виде, стирание);

- центр регистрации (далее - ЦР) УИВ, в котором осуществляется первичная регистрация УИВ. ЦР может представлять собой центр выработки первичных парновыборочных ключей (далее - ЦВК) и АРМ, формирующий ID для регистрируемых УИВ. В общем случае в составе платформы может быть несколько ЦВК и АРМ с общей распределенной базой данных, наделенных правами на регистрацию УИВ в составе платформы;

- центр управления конфигурацией платформы (далее - ЦУКП), в котором осуществляется управление статусом тех или иных симметричных ключей (активация и деактивация), полученных УИВ от УКС. Как следствие, возможно управление статусом соединений между УИВ в рамках платформы.

В настоящей работе рассматривается пример функционирования платформы на базе квантовой сети, состоящей из пяти УКС. При этом в рассматриваемом случае УКС3 сопряжен с составными частями сервера управления ключей, к которым относятся САКС, МДХПК, ЦР и ЦУКП, что необходимо для осуществления передачи ключей от данных элементов платформы к точкам подключения УИВ. В общем случае САКС, МДХПК, ЦР и ЦУКП необходимо рассматривать как отдельные устройства. Точками подключения УИВ для выдачи ключей должны являться непосредственно УКС, но не обязательно все УКС – в структуре квантовой сети могут быть выделены целевые УКС, обеспечивающие выдачу ключей потребителям, и промежуточные УКС, обеспечивающие только передачу ключей до целевых УКС. В рассматриваемом в работе примере целевыми УКС являются УКС1 и УКС5, а УКС2 и УКС4 являются промежуточными УКС, обеспечивающими трансфер КЗК от УКС3 до УКС1 и УКС5.

- Этап предварительного формирования ключей в квантовой сети

На данном этапе функционирования платформы осуществляется формирование КК между УКС.

В таком случае будут сформированы следующие КК:

- КК12 между УКС1 и УКС2;

- КК23 между УКС2 и УКС3;

- КК34 между УКС3 и УКС4;

- КК45 между УКС4 и УКС5;

После формирования КК также осуществляется формирование КЗК между УКС3, который сопряжен с элементами платформы, и двумя целевыми УКС:

- КЗК13 между УКС1 и УКС3;

- КЗК35 между УКС3 и УКС5.

Данные КЗК являются служебными КЗК, так как впоследствии будут использоваться только для передачи служебной информации УКС, между которыми они сформированы. В УКС3 за хранение данных КЗК отвечает САКС.

Диаграмма последовательности этапа предварительного формирования ключей в квантовой сети представлена на рисунке 1.

Рисунок 1 – Диаграмма последовательности этапа предварительного формирования ключей в квантовой сети

- Регистрация устройств платформе на базе квантовой сети

Процесс регистрации УИВ в составе платформы представляет собой следующую последовательность действий и процедур:

- Регистрируемый УИВ направляет ЦР запрос на его регистрацию в составе платформы;

- ЦР формирует для регистрируемого УИВ уникальный ID, а также симметричный ключ защиты интерфейса получения ключей, обозначаемых КXi, для регистрируемого УИВ. В формируемый набор входят парные ключи для УИВ и каждого из целевых УКС, к которым данному УИВ разрешено обращаться для получения ключей. Число таких узлов может задаваться непосредственно в ЦР при регистрации. Каждый из ключей набора имеет также имеет собственный уникальный идентификатор. Также УИВ формирует симметричный ключ аутентификации KAuthi, посредством которого будет осуществляться аутентификации УИВ при его взаимодействии с такими элементами платформы как САКС и ЦУКП (в более общем случае для взаимодействия УИВ с САКС и ЦУКП могут быть сформированы отельные ключи аутентификации).

- Сформированные для УИВ уникальный ID, первичный ключ защиты интерфейса получения ключей КXi и ключ аутентификации KAuthi передаются УИВ в доверенной зоне ЦР в открытом виде или вне доверенной зоны ЦР с защитой на пароле, полученным альтернативным каналом передачи информации (доставка смарт-карты с паролем и т.д.).

- После подтверждения со стороны УИВ получения уникального ID, набора первичных парных ключей защиты интерфейса КХ и ключа аутентификации KAuthi осуществляется занесение уникального ID и ключа KXi в МДХПК, а в САКС и ЦУКП осуществляется передача уникального ID УИВ и ключа КAuthi.

Данная процедура регистрации УИВ применяется по отношению ко всем УИВ. Диаграмма последовательности этапа регистрации устройств в сети представлена на рисунке 2.

Рисунок 2 – Диаграмма последовательности этапа регистрации устройств в сети

- Формирование матрицы парных ключей устройств в составе платформы на базе квантовой сети

Перед рассмотрением процедуры запроса ключей со стороны УИВ при взаимодействии с одним из целевых УКС необходимо описать процедуру формирования матрицы парных ключей УИВ КЗКmatrix, осуществляемую МДХПК. В обозначении матрицы используется аббревиатура КЗК, поскольку входящие в состав данной матрицы ключи в дальнейшем будут передаваться по цепочке УКС так же, как и исходные ключи для формирования КЗК передаются по цепочке УКС в известных схемах формирования КЗК.

При генерации матрицы парных ключей УИВ КЗКmatrix для определения количества ключей, входящих в данную матрицу, необходимо исходить из числа уже зарегистрированных в составе платформе УИВ и числа УИВ, которые потенциально могут быть зарегистрированы в составе платформы за время жизни генерируемых ключей (за время, по истечении которого УИВ придется обращаться к УКС для получения новых ключей).

В рассматриваемом случае предположим, что в момент времени генерации матрицы парных ключей всех УИВ КЗКmatrix в составе платформы уже зарегистрировано n УИВ, и каждый УИВ имеет порядковый номер от 1 до n: УИВ1, УИВ2, УИВ3, …, УИВn. Также предположим, что с составе платформы дополнительно может быть зарегистрировано j УИВ, при этом каждый из этих УИВ будет иметь порядковый номер УИВn+1, УИВn+2, …, УИВm, где m=n+j.

Каждая строчка матрицы парных ключей УИВ КЗКID_УИВmatrix должна содержать набор ключей, предназначенный для одного УИВ, и включать в себя набор парных ключей данного УИВ с каждым из уже зарегистрированных УИВ (n-1 ключей) и УИВ, которые потенциально могут быть зарегистрированы в составе платформы (j ключей).

Рассмотренное предварительное формирование матрицы парных ключей УИВ позволит избежать необходимости обращения УИВ для получения ключа, сформированного для данного УИВ и парного ему УИВ, поскольку назначенные разным УИВ ключи уже содержатся в строчке матрицы, предназначенной конкретному УИВ. Диаграмма последовательности для этапа формирования матрицы парных ключей УИВ показана на рисунке 3. Структура матрицы парных ключей УИВ показана на рисунке 4.

Рисунок 3 – Диаграмма последовательности этапа формирования матрицы парных ключей УИВ

Рисунок 4 – структура матрицы парных ключей УИВ

- Процедура запроса и выдачи ключей устройствам платформы на базе квантовой сети

При запросе ключей УИВ должен обратиться к одному из целевых УКС, к которому ему было разрешено обращаться при регистрации в ЦР. В общем случае перечень разрешенных целевых УКС может меняться (расширяться или уменьшаться) и после регистрации УИВ, путем рассылки от ЦУКП к УИВ информационных сообщений при изменении перечня разрешенных целевых УКС (целостность данных сообщений может гарантироваться с использованием ключа аутентификации КAuthi, известному УИВ и ЦУКП).

В отличие от традиционного представления процедуры выдачи КЗК в квантовых сетях, когда парным потребителям одновременно выдается один КЗК или набор КЗК, но предназначенный только для данной пары потребителей, в предлагаемом методе осуществляется выдача УИВ (СКЗИ-потребителю в его составе) набора парных ключей, предназначенных для разных пар УИВ, при этом:

- для любых двух УИВ на сети получаемые ими наборы ключей будут отличаться, совпадать в данных наборах будет только ключ, предназначенный для пары из двух рассматриваемых УИВ;

- каждый УИВ может получать предназначенный ему набор ключей вне зависимости от парных УИВ, в любой момент времени, но для использования ключей в паре УИВ каждый УИВ из пары должен получить свой набор ключей.

Процедура запроса парных ключей УИВ со стороны одного из УИВ представляет следующую последовательность действий и процедур:

- УИВ направляет запрос целевому УКС на запрос парных ключей УИВ, который содержит сообщение вида Key_request = Im([‘Request’, ID_УИВ], KAuthi), в которое входит информация о запросе и ID запрашивающего УИВ, а также вычисленная на ключе аутентификации УИВ KAuthi имитовставка;

- Получивший запрос УКС осуществляет полученного запроса в САКС для его валидации в виде сообщения Valid_request = Im(Key_request, КЗКj), в которое входит непосредственно запрос УИВ и вычисленная для него имитовставка на служебном КЗК (в рассматриваемом случае j=13 для УКС1 и j=35 для УКС35);

- САКС сперва осуществляет аутентификацию УКС, приславшего сообщение валидации, по вычисленной на ключе КЗКj имитовставке, а затем осуществляет аутентификацию запрашивающего ключи УИВ по вычисленной на ключе KAuthi имитовставке (в более общем случае в этой и дальнейших операциях могут быть использование другие теоретико-информационно или вычислительно стойкие методы аутентификации).

- В случае успешного прохождения процедур аутентификации УКС и УИВ САКС отправляет в МДХПК команду на отправку контейнера с ключами в УКС, из которого пришло сообщение валидации (передается ID УИВ и ID целевого УКС, к которому с запросом обратился УИВ). После получения команды МДХПК осуществляет формирование контейнера для строчки матрицы парных ключей УИВ КЗКID_УИВmatrix, предназначенной соответствующему УИВ, на ключе защиты интерфейса получения ключей KXi: Key_container=Enc(КЗКID_УИВmatrix,KXi).

- Сформированный контейнер МДХПК передает в САКС, который вычисляет имитовставку контейнера Key_container на ключе KAuth_i для аутентификации сообщения с контейнером в УИВ Key_container_message=Im(Key_container, KAuthi), а также вычисляет имитовставку для сообщения Key_container_message на служебном КЗКj для аутентификации данного сообщения в целевом УКС: Valid_response=Im(Key_container_ message, КЗКj).

- САКС инициализирует передачу сообщения Valid_response по цепочке УКС до целевого УКС, к которому с запросом обращался УИВ.

- УКС 1 по имитовставке на КЗКj осуществляет аутентификацию САКС, после чего производит выдачу сообщения Key_container_message, которое содержит в себе контейнер Key_container со строчкой матрицы парных ключей УИВ КЗКID_УИВmatrix

- УИВ осуществляет получение строчки матрицы парных ключей УИВ, осуществляя аутентификацию САКС по имитовставке, вычисленной на ключе КАuthi, после чего раскрывает контейнер Key_container с использованием ключа защиты интерфейса KXi, который известен УИВ с момента регистрации в ЦР.

Диаграмма последовательности для этапа запроса ключей показа на рисунках 5 и 6.

Рисунок 5 – Диаграмма последовательности этапа направления запроса ключей от УИВ

Рисунок 6 – Диаграмма последовательности этапа ответа на запрос ключей от УИВ

Предложенная структура позволяет исключить доступ входящих в состав УКС СКЗИ-Распределителей к ключам из матрицы КЗКmatrix, поскольку СКЗИ-Распределители в составе УКС осуществляют передачу только ключевых контейнеров, сформированных для отдельных строчек матрицы парных ключей УИВ КЗКID_УИВmatrix. Таким образом, на этапе всего жизненного цикла ключей в открытом виде они доступны только МДХПК и УИВ, для которого они предназначены. Кроме того, формируемые в МДХПК ключевые контейнеры также обеспечивают защиту ключей при их передаче между целевыми УКС и УИВ (СКЗИ-Распределителем и СКЗИ-Потребителем, входящих в их состав).

Дополнительно может быть использован механизм, в соответствии с которым САКС и СКЗИ-Потребитель в составе УИВ будут формировать производные сеансовые ключи аутентификации и защиты интерфейса между целевым УКС и УИВ, и данные ключи будут передаваться от САКС в УИВ с защитой на служебных КЗК – таким образом будет решена проблема необходимости предварительного распределения парновыборочных ключей между УКС (СКЗИ-Распределителем в его составе) и УИВ (СКЗИ-Потребителем в его составе), тогда все сообщения в канале между ними будут передаваться с дополнительной защитой, в том числе сформированные ключевые контейнеры на известном только МДХПК и УИВ ключе. Это приводит к тому, что УИВ могут обращаться к произвольному УКС, не имея предварительно распределенного ключа между собой, а в САКС данное соединение будет разрешено или запрещено в зависимости от конфигураций платформы, установленных в ЦУКП.

Предлагаемая структура также позволяет обеспечить разработку МДХПК в виде отдельного аппаратного модуля безопасности, что существенно повысит безопасность при формировании и хранении ключей, предназначенных для УИВ. Кроме того, в более общем случае возможна реализация в рамках одной платформы нескольких МДХПК, в том числе разделенных по иерархическим уровням, где аппаратный МДХПК с более высоким уровнем привилегий сможет агрегировать ключи от остальных МДХПК по каналам связи, защищенным с помощью КК или КЗК.

- Управление конфигурацией платформы на базе квантовой сети

По мере получения парных ключей УИВ КЗКID_УИВmatrix разными УИВ должно осуществляться информирование УИВ, получивших предназначенные им ключи КЗКID_УИВi ранее, о факте получения парных ключей теми УИВ, с которыми они могут сформировать пары (имеют общий ключ в своих наборах КЗКID_УИВi). Функции по информированию должен осуществлять ЦУКП. Данные сообщения можно рассматривать как активацию ключей для конкретной пары УИВ. Аутентификация ЦУКП в УИВ может осуществляться с использованием ключей KAuthi при проверке вычисленных на данных ключах имитовставок для передаваемых сообщений: Key_activation=Im([ID_key12, «Key_status_on»], KAuthi).

После того, как УИВ получили сообщения об активации общих для УИВ ключей КЗКУИВ_12, они могут осуществлять защищенный обмен сообщениями с использованием данных ключей, в том числе формировать производные ключи для их разделения на ключи шифрования и ключи имитовставок, а также разделять ключи на направления их применения: Messagei = Enc(Infoi, КЗКУИВ_12).

Из ЦУКП можно осуществлять управление статусом уже активированных ключей КЗКID_УИВi, рассылая сообщения об их деактивации. Деактивация может осуществляться в соответствии с принятым регламентом функционирования платформы, например при появлении информации о возможной компрометации одного из УИВ, его удалении из состава платформы или при иных сценариях. Информирование о деактивации ключей может осуществляться в виде сообщений, аналогичных сообщениям об активации ключей: Key_deactivation=Im([ID_key12, «Key_status_off»], KAuthi).

Важно отметить, что для каждого УИВ может осуществляться деактивация одного или несколькольких отдельных ключей, входящих в имеющихся у них набор парных ключей УИВ КЗКID_УИВi. При этом другие ключи данного набора могут оставаться активными. При необходимости, после деактивации того или иного ключа может быть возможна его повторная активация. Кроме того, может осуществляться автоматическая деактивация ключей по истечению времени жизни выданных ключей или диагностике иных событий, связанных с УИВ или платформой в целом, или замена деактивированных ключей на резервные ключи, входящие в состав полученной УИВ строчки матрицы ключей КЗКID_УИВi.

Диаграмма последовательности для этапа управления конфигурацией платформы представлена на рисунке 7. Схематичное изображение примера реализации процедур выдачи предназначенных разным УИВ наборов парных ключей КЗКID_УИВi и управления конфигурацией платформы показаны на рисунке 8.

Рисунок 7 – Диаграмма последовательности этапа управления конфигурацией платформы

Рисунок 8 - Пример реализации процедур выдачи предназначенных разным УИВ наборов парных ключей КЗКID_УИВi и управления конфигурацией платформы

С учетом того, что аутентификацию УИВ и принятие решения о том, разрешено ли запрашивающему ключи УИВ их предоставлять осуществляет САКС, ему также должны быть известны актуальные сведения о том, каким УИВ из состава платформы разрешено или запрещено обеспечивать выдачу ключей. Для этих целей должно быть обеспечено дополнительное взаимодействие САКС и ЦУКП.

Заключение

В настоящей работе рассмотрена задача оптимизации структуры квантовых сетей для обеспечения централизованного управления ключами при интеграции квантовых сетей с масштабными информационными системами на примере произвольной набора устройств интернета вещей, являющихся потребителями выдаваемых квантовой сетью ключей.

Предлагаемые методы заключаются в разработке структуры квантовой сети, подразумевающей выделение дополнительных элементов, таких как сервер аутентификации и криптографических сервисов, модуль доверенного хранения пользовательских ключей, центр регистрации и центра управления конфигурацией платформы, а также в разработке с учетом предлагаемой структуры принципов функционирования квантовой сети и устройств, выступающих в роли потребителей выдаваемых квантовой сетью ключей. Предложенные методы позволяют решить ряд актуальных задач, таких как перенос функций по формированию и хранению квантовозащищенных ключей (до их передачи по цепочке узлов квантовой сети) в отдельные аппаратные модули безопасности для исключения взаимодействия СКЗИ-Распределителей в составе узлов квантовой сети с данными ключами в открытом виде, отказа от необходимости направления отдельного запроса каждой парой СКЗИ ключа с синхронизацией этих запросов для их осуществления в один заданный промежуток времени, а также возможности отказа от необходимости предварительного распределения общих симметричных ключей между конкретной парой СКЗИ-Распределителей и СКЗИ-Потребителей.

Предлагаемая структура может быть применима для обеспечения взаимодействия подвижных устройств интернета вещей с СКЗИ-Потребителем в составе с произвольным узлом квантовой сети с СКЗИ-Распределителем в составе после прохождения процедуры регистрации в составе платформы, включающей в свой состав квантовую сеть.

Список литературы

- International Telecommunication Union (ITU). Y series: Global information infrastructure, Internet protocol aspects, next-generation networks, Internet of Things and smart cities. Y.3800-Y.3999: Quantum key distribution network

- European Telecommunications Standards Institute: ETSI GS QKD 001-016.

- Верещагина Е.В., Егоров В.И., Сантьев А.А., Хоружников С.Э., Щербаков А.Ю. Современное состояние методологии построения защищенной квантовой сети // Вестник современных цифровых тех- нологий. 2021. No 7. С. 6-14.

- Жиляев А.Е.: Методика построения сетей квантового распределения ключей смешанной топологии.